1.

-  Giải pháp 1: Đổi thủ công toàn bộ dấu \ thành / bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm và thay thế từ \ sang / trong mã nguồn

- Giải pháp 2: Dùng thư viên/hàm xử lý đường dẫn chuẩn của ngôn ngữ, loại bỏ hoàn toàn việc nối chuỗi thủ công. Sử dụng các module tích hợp sẵn của ngôn ngữ để tự động sinh đường dẫn tương thích với hệ điều hành đang chạy

2. Bảng so sánh ưu nhược điểm

| Tiêu chí | Giải pháp 1: Thay thế thủ công (\) → (/) | Giải pháp 2: Sử dụng thư viện đường dẫn động (pathlib / path) |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ triển khai ban đầu | Nhanh hơn | Tốn thời gian vì phải sửa lại cấu trúc dòng lệnh |
| Tính an toàn, rủi ro | Dễ bỏ sót đường dẫn ẩn => gây ra lỗi | Tránh hoàn toàn lỗi cú pháp hoặc hỏng đường dẫn |
| Tính đa nền tảng | Phụ thuộc vào cơ chế hỗ trợ xử lý dấu | Tương thích hoàn toàn trên windows linux macos mà không cần sửa code |
| Khả năng mở rộng, bảo trì | Kém | Rất tốt |

3. Lựa chọn giải pháp tối ưu: Giải pháp 2: Sử dụng thư viện/hàm xử lý đường dẫn động của ngôn ngữ lập trình

Lý do: Có thể triệt tiêu hoàn toàn rủi ro do khác biệt hệ điều hành, đảm bảo tính di động, chuẩn hóa dự án

4. Các bước để triển khai giải pháp đã chọn:

Bước 1: Rà soát và đánh dấu mã nguồn: Dùng Global Search quét toàn bộ mã nguồn để tìm các vị trí dính đường dẫn cứng (C:\, \).

Bước 2: Tái cấu trúc mã nguồn với thư viện chuẩn: Sửa lại code bằng thư viện đường dẫn động (pathlib trong Python, path.join trong Node.js) dựa trên thư mục gốc BASE_DIR.

Bước 3: Kiểm thử đa môi trường: Kiểm thử ứng dụng trên Windows Local và giả lập Linux (Docker/WSL) để xác nhận không còn lỗi đọc/ghi tệp.

Bước 4: Đóng gói và triển khai lên cloud: Đẩy mã nguồn đã chuẩn hóa lên Cloud Linux và theo dõi log hệ thống.